Управляющая плата игрового автомата “Три цифры”.

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Общие сведения

Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” (далее по тексту плата), реализует игру с денежным выигрышем на 4 независимых игровых места, основанную на случайном выпадении числовых комбинаций из 3 цифр, с приемом входных ставок через монетоприемник и выплатой выигрышей через хопер, с возможностью выплаты выигрыша обслуживающим персоналом в случае опустошения хопера. Вывод игровой и служебной информации производится на стандартные семисегментные индикаторы (4 блока по 3 цифры). Таблица выигрышей имеет 11 вариантов + 1 вариант дающий право на дополнительную игру. Aвтомат обеспечивает сохранение и восстановление игровой ситуации в случае сбоя питания. Имеются 4 уровня регулировки процента выдачи (от 75% до 90%). Ведется учет по 4 показателям – входная сумма (IN), выходная сумма (OUT), сумма ручной выплаты (ATTENDANT PAY), число выигранных игр (WINS). Для учета используются как энергонезависимые электронные, так и стандартные электромеханические счетчики.

##### 2. Технические характеристики.

- Напряжения питания / потребляемый ток: +5В / 1A, +12В / 1A (приведено без учета мощности, потребляемой монетоприемником, хопером и электромеханическими счетчиками);

- Совместима с семисегментными индикаторами следующих типов: SA23-11SRWA, SA23-12SRWA, SA40-18SRWA, SA40-19SRWA и их аналогами (с общим анодом!).

- Совместима с монетоприемниками, с выходным сигналом прохождения монеты типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий).

- Совместима с хопером, двигатель которого управляется сигналом типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий), и имеющим выходной сигнал выплаты монеты того же типа (активный уровень – низкий).

- Совместима со стандартными электромеханическими счетчиками управляемыми сигналом типа “открытый коллектор”.

- Для подключения устройств к плате используется стандартный 72-контактный ножевой разъем. Индикаторы могут быть подключены также через 10-контактный разъем установленный непосредственно на плате

- Звуковое сопровождение реализуется через 4 независимых звуковых канала, с возможностью регулировки уровня громкости.

- Габаритные размеры - 155x105x15 мм.

- Масса  - не более 150 гр.

- Время непрерывной работы – неограничено.

- Условия эксплуатации – температура воздуха (0…70 градусов C), относительная влажность воздуха 40…80%, атмосферное давление 630…800 мм.рт.ст. (84…107 кПа).

##### Подготовка и порядок работы.

  - Подключить к плате все необходимые входные и выходные сигналы согласно схеме соединений и распайке разъемов. Включить питание платы.

  - Если на индикаторах появятся надписи “Err”, сопровождаемые звуковым сигналом – это говорит о необходимости выполнить инициализацию автомата.  Для этого необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено” и удерживать кнопку “Сервис A” в течение 1-2 секунд. Инициализация приводит к полной очистке электронных счетчиков автомата. Инициализацию также следует выполнять при изменении установок выходного процента (переключатели DIP1 и DIP2 на плате).

  - Для доступа к электронным счетчикам необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено”. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения электронных счетчиков (переход от одного значения к другому – нажатием сервисной клавиши):

  - старшая половина счетчика IN (тысячи)

  - младшая половина счетчика IN (единицы)

  - старшая половина счетчика OUT (тысячи)

  - младшая половина счетчика OUT (единицы)

  - старшая половина счетчика ATTENDANT PAY (тысячи)

  - младшая половина счетчика ATTENDANT PAY (единицы)

  - старшая половина счетчика WINS (тысячи)

  - младшая половина счетчика WINS (единицы)

  - При повороте ключа “Хозяин” в положение “выключено” (а также его отсутствии в замке) автомат находится в рабочем режиме, ожидая вброса игроком монеты. В течении 30 секунд после последней игры на индикаторах данного игрового места сохраняется последняя сыгранная  комбинация. По истечении указанного времени плата начинает работать в режиме привлечения, последовательно прокручивая на индикаторах выигрышные комбинации из 3 цифр. При отсутствии игры на всех 4 игровых местах плата обеспечивает также и звуковое привлечение (5 различных мелодий).

  - Игра начинается при вбрасывании игроком монеты через монетоприемник. При этом в течении 2-3 секунд происходит “прокручивание” цифр на индикаторах игрока, после чего фиксируется их итоговая комбинация. Если итоговая комбинация совпадает с одним из вариантов таблицы выигрышей то игроку выплачивается соответствующий выигрыш через хопер. В случае варианта “xx-“ (две одинаковые цифры в двух первых позициях) игроку предоставляется дополнительный бесплатный шанс улучшить итоговую комбинацию до 3 цифр (2-я раздача). При этом происходит автоматическая “прокрутка” третьей цифры – и если в результате она совпадает с двумя первыми, то выигрышная комбинация улучшается и выигрыш выплачивается за эту комбинацию. Таблица выигрышей приведена в приложении B.

  - При выплате хопером на индикаторах ведется обратный отсчет числа выплачиваемых игроку монет. Если в хопере нет нужного количества монет, необходимых для выплаты выигрыша (хопер пуст), то на индикаторах фиксируется невыплаченный остаток выигрыша. При этом происходит мигание индикаторов, сопровождаемое звуковым сигналом. Остаток суммы выплачивается вручную кассиром. После этого кассир должен открыть среднюю дверь автомата и однократно нажать клавишу “Сервис A / B / C / D” соответствующую данному игроку. После этого автомат вернется в режим ожидания.

  - В случае застревания монеты, неисправности или же неверного подключения хопера или монетоприемника возможно возникновение аварийной ситуации. На индикаторах при этом высвечиваются значения “---“, звучит аварийный сигнал, и автомат прекращает работу на данном игровом месте до нажатия соответствующей этому игровому месту сервисной клавиши. Прежде чем возобновить работу необходимо убедиться в исправности и правильном подключениии указанных выше устройств

  - Для облегчения подсчета накопленных в хопере монет (например, при пересменке кассиров) предусмотрен режим очистки хопера. Для этого в режиме ожидания нужно нажать и удерживать в течение 1 сек. cервисную клавишу. После этого начнется опустошение соответствующего хопера, с подсчетом выданых монет на индикаторах этого игрового места (сервисную клавишу при этом можно отпустить). Выйти из этого режима можно повторным нажатием той же сервисной клавиши. Режим очистки хопера не оказывает влияния на счетчики.

##### Техническое обслуживание.

  - Для проверки узлов автомата предусмотрен технологический режим, вход в который осуществляется, если при включении питания одновременно удерживаются ключ “Xозяин” и клавиша “Сервис A”. Происходит последовательное тестирование узлов автомата. Переключение между тестами либо автоматическое, либо нажатиями сервисной клавиши. Порядок тестов следующий:

  - тест исправности индикаторов (мигающая комбинация “888”);

  - тест исправности сегментов (бегущая строка “0123456789ab”) + звуковой тест;

  - тест клавиш и DIP-переключателей (состояние отображается сегментами);

  - тест монетоприемников (подсчет вброшенных монет);

  - тест хоперов (выплата 10 монет каждым хопером);

  - тест электромеханических счетчиков (запись по 10 очков на каждый счетчик).

Выход из технологического режима – либо по завершении всех тестов, либо выключением питания.

  - Для плат версий A,B,C,D регулировка громкости звуковых сигналов производится отдельно для каждого игрового места с помощью регуляторов на электронной плате (см. схему расположения).

  - Для платы версии E предусмотрена программная регулировка громкости звуковых сигналов. Для установки уровня громкости необходимо, находясь в режиме просмотра счетчиков отпустить ключ “Хозяин”, и тут же вернуть его в положение “включено”. При этом на индикаторах высветится надпись в  формате 1-X, где X – уровень громкости звука (0 – нет звука … 3 – максимальная громкость). Выбор уровня осуществляется удержанием кнопки “Сервис A”, выход из установки – отпусканием ключа “Хозяин”

  - При разряде литиевой батареи на электронной плате необходимо произвести ее замену с соблюдением ее полярности.

  - ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется переставлять с одной платы на другую микросхемы AT89С52, установленные на плате, т.к. это может привести к ускоренному разряду литиевой батареи и некорректной работе программы. Номер микросхемы, установленной на плате, должен совпадать с номером платы!

##### Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства, фирма-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 6 месяцев со дня продажи.

##### Приложение A.

Назначение микропереключателей (перемычек) на плате управления.

DIP1, DIP2 – регулировка выходного процента

DIP1	DIP2		Выходной %

OFF	OFF		75%

ON	OFF		80%

OFF	ON		85%

ON	ON		90%

При изменении выходного % следует выполнить очистку электронных счетчиков.

DIP3 	Способ выплаты выигрышей

OFF – с обязательным предварительным показом суммы выигрыша

ON – ускоренный – выплата начинается сразу при выпадении выигрыша

DIP4	Не используется (запараллелен с ключом “Хозяин” и должен быть в положении OFF)

DIP5	Длительность прокрутки цифр при игре

OFF – быстрая (1-я цифра делает 1 оборот до фиксации)

ON – более медленная (1-я цифра делает 2 оборота до фиксации)

DIP6	Метод контроля выходного процента

OFF – с привязкой к значениям электронных счетчиков (предсказуемая игра).

ON –  свободный (игра без ограничений по счетчикам).

DIP7 -	Соотношение крупных выигрышей (в версиях программы V1.02 и выше, иначе - OFF)

OFF – выигрыши “777”, “999”, “111” выдаются с примерно равной частотой

ON – выигрыш “111” выдается чаще чем “999”, а “999” чаще чем “777”

DIP8 -	Увеличение количества выпадений средних выигрышей (077, 00-, 707, XXX, 000) за счет сокращения к-ва мелких (две семерки) и крупных (777) выигрышей. Работает начиная с версии V1.03 и выше, иначе – OFF)

OFF – меньше средних выигрышей

ON – больше средних выигрышей

Местанахождение DIP-переключателей на плате можно определить по прилагаемой схеме расположения.

##### Приложение B.

Таблица выигрышей.

| # Выигрыш | ## Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 777 | 200 |  |
| 999 | 100 |  |
| 111 | 50 |  |
| 000 | 20 |  |
| xxx | 10 | Любая из комбинаций: “888”, “666”, “555”, “444”, “333”, “222” |
| 707 | 7 |  |
| 00- | 5 | Нули в первых 2 позициях |
| 077 | 3 |  |
| 0-- | 2 | Ноль в 1 позиции |
| 77 | 1 | Две семерки в любом положении |
| xx- | - | Две одинаковых цифры в двух первых позициях – 2-я раздача |